Резьба метрическая с крупным шагом, угол профиля 60 градусов

резьба      1     1.2   1.4   1.6   1.7    1.8     2    2.2    2.3    2.5    2.6      3     (3.5)    4     (4.5)    5     5.5    6     (7)     8      (9)    10    (11)    12      (14)     16      (18)     20      (22)     24      (27)     30      (33)

внутр.д. 0.73     -      -      -        -        -       -      -       -        -        -    2.46   2.85  3.24  3.69   4.13    -   4.92  5.92  6.65  7.65  8.38  9.38  10.11  11.84  13.84  15.29  17.29  19.29  20.75  23.75  26.21  29.21

шаг        0.25  0.25  0.3  0.35  0.35  0.35  0.4  0.45  0.45  0.45  0.45   0.5    0.6    0.7    0.75   0.8   0.9    1       1    1.25  1.25   1.5    1.5    1.75       2        2        2.5      2.5     2.5       3         3       3.5      3.5

сверло   0.75  0.95  1.1  1.25   1.3   1.45  1.6  1.75   1.9   2.05   2.1    2.5    2.9    3.3     3.7    4.2   4.6    5       6     6.8    7.8    8.5    9.5    10.2      12      14      15.5    17.5    19.5     21       24     26.5    29.5

резьба       36      39      42     45       48     52     56       64     Примечания:    на инструменте метрическая резьба      Диаметры стержней (валов) для нарезания метрической резьбы с крупным шагом

внутр.д. 31.67  34.67  37.13     -    42.59    -    50.05  57.51   обозначается “ М + внешний д. ”; диаметр отверстия                  резьба     М3  М4  М5  М6  М8  М10  М12  М14  М16   М18

шаг           4         4       4.5     4.5      5       5     5.5       6      под метрическую резьбу равен номинальный диаметр                диаметр    2.9   3.9  4.8   5.8   7.7   9.7   11.6   13.6   15.6  17.5(8)

сверло      32       35     37.5  40.5     43     47    50.5     58     минус шаг ( плюс  0.1-:-0.15)____________________________________________________________________________________________

Резьба метрическая с мелким шагом, угол профиля 60 градусов

резьба    2х0.25  2.2х0.25  2.5х0.35  3х0.35  3.5х0.35  4х0.35  4х0.5  4.5х0.5  5х0.5  5х0.75  5.5х0.5  6х0.5  6х0.75  7х0.75  8х0.5  8х0.75   8х1  9х0.75   9х1  10х1.25  10х0.75  10х1  11х0.75  11х1

внутр.д.     -             -              -           2.62         -             -        3.46        -        4.46      -              -          -        5.19        -           -       7.19     6.92      -       7.92       -           9.19      8.92       -         9.92

сверло     1.75       1.95         2.15        2.65       3.15       3.65     3.5        4.0       4.5     4.2            5        5.5       5.2       6.2        7.5      7.2        7       8.2       8        8.8          9.2         9        10.2       10

резьба    12х0.75  12х1  12х1.25  12х1.5  (13х1)  13х1.5  14х0.75  14х1  14х1.25  14х1.5   15х1  15х1.5  16х1  16х1.25  16х1.5  17х1  17х1.5   18х1  18х1.5  18х2  20х1  20х1.5  20х2  22х1  22х1.5

внутр.д.      -        10.92    10.65     10.38   11.92       -             -       12.92   12.65     12.38   13.92      -       14.92       -         14.38      -         -       16.92   16.38       -    18.92   18.38       -       -       20.38

сверло     11.2        11     10.7(8)    10.5       12       11.5       13.2       13      12.8        12.5      14      13.5      15      14.8        14.5     16     15.5       17      16.5       16     19      18.5       18     21      20.5

резьба    22х2  (24х1)  24х1.5  24х2  25х1  25х1.5  25х2  26х1  26х2  27х1  27х1.5  27х2  28х1  28х2  30х1  32х1.5  33х1  33х1.5  33х2  34х1.5  35х1.5  36х1.5  36х3  38х1.5  39х1.5  39х2  39х3

внутр.д.     -     22.92     22.38      -         -     23.38       -       -         -         -          -         -        -         -         -         -         -          -           -         -           -            -           -         -           -           -        -

сверло     20       23        22.5      22      24     23.5      23     25      24       26      25.5     25      27      26      29     30.5     32      31.5       31     32.5      33.5      34.5      33      36.5      37.5      37      36

резьба    40х1.5  40х2  40х3  42х1.5  42х2  42х3  45х1.5  45х2  45х3  48х1.5  48х2  48х3  50х1.5  50х2  50х3  52х1.5  52х2  52х3

внутр.д.      -          -         -         -           -        -         -          -         -         -           -        -         -           -         -        -           -         -

сверло     38.5      38      37      40.5      40      39     43.5      43      42     46.5       46      45     48.5       48      47     50.5      50      49____________________________________________________________

Резьба дюймовая Витворта (Whitworth) с крупным шагом, угол профиля 55 градусов

резьба     (1/16)  (1/8)  (3/32)  (5/32)  (3/16)  (7/32)  1/4     5/16      3/8       (7/16)   1/2   (9/16)   5/8     3/4      7/8         1          1 1/8      1 1/4     (1 3/8)   1 1/2      1 3/4            2      2 1/4  2 1/2   2 3/4     3

внешн.д.     -       3.18      -        3.97    4.76        -      6.35   7.94      9.53      11.11  12.7  14.29  15.88  19.05  22.23    25.4        28.58      31.75     34.93     38.1      44.4          50.8    57.15  63.5   69.85  76.2

внутр.д.      -       2.36      -        2.95     3.41       -      4.72   6.13      7.49       8.79    9.99  11.58  12.92  15.8   18.61    21.33      23.93       27.1       29.5     32.68    37.94        43.57   49.02  55.37  60.56  66.91

шаг            60      40       48       32        24        24      20        18       16          14       12       12       11     10        9          8             7             7            6          6           5           4 1/2       4        4      3 1/2   3 1/2

сверло       1,2     2.6      1.9    3.20(5)  3.6(9)   4.5   5.1(2)  6.5(6)  7.9(8.0)  9.0(4)  10.5     12      13.5   16.5  19.0(5)  22.0(5)  24.5(25)  27.5(28)  30(31)  33(34)  39.0(5)  44.0(45.5)  51    57.5      63     69.5

Примечания: обозначается на инструменте “W + размер резьбы” или “BSW + размер резьбы”, где “BSW”-”British Standard Whitworth”.___________________________________________________

Резьба дюймовая номерная крупношаговая унифицированная UNC 60, угол профиля 60 градусов

номер резьбы-шаг  1-64  2-56  3-48    4-40       5-40      6-32   8-32   10-24   12-24    Примечание: обозначается на инструменте

внешн.д.                     -       -       -        2.85       3.18      3.51   4.17    4.83      5.49         “ UNC + номер резьбы + шаг ” или

внутр.д. гайки            -       -       -        2.16       2.49      2.65   3.31    3.68      4.34               “ NC + номер резьбы + шаг “

внутр.д. болта            -       -       -        2.07        2.4       2.53   3.19     3.53     4.19

сверло                      1.5    1.8    2.1   2.30(5)   2.60(5)   2.85     3.5      3.9        4.5____________________________________________________________________________________________________

Резьба дюймовая номерная мелкошаговая унифицированная UNF 60, угол профиля 60 градусов

резьба-шаг   1-72   2-64   3-56   4-48   5-44   6-40   8-36   10-32   12-28     Обозначается на инструменте “ UNF + резьба + шаг “

сверло           1.6     1.9     2.1     2.4     2.7       3       3.5      4.1       4.7                          или “ NF + резьба + шаг “ _________________________________________________________________________

Резьба дюймовая  NPSF

резьба  1/16-27  1/8-27  1/4-18  3/8-18  1/2-14   3/4-14  1-11 1/2

сверло     6.3        8.9      11.5       15      18.5        24          30 ____________________________________________________________________________________________________________________

Примечания: у всех дюймовых резьб шаг измеряется количеством ниток резьбы на дюйм, у всех резьб Витворта угол профиля 55 градусов.

Данные по резьбе стандарта SAE приведены далее в стандарте UNF 60.

Резьба дюймовая крупношаговая унифицированная UNC 60, угол профиля 60 градусов

резьба-шаг       1/4-20  5/16-18  3/8-16  (7/16-14)  1/2-13    (9/16-12)   5/8-11  3/4-10  7/8-9        1-8   1 1/8-7  1 1/4-7  (1 3/8-6)    1 1/2-6       1 3/4-5    2-4 1/2   2 1/4-4 1/2   2 1/2-4     2 3/4-4    3-4

внешн.д.            6.35      7.94      9.53       11.11      12.7         14.29      15.88   19.05   22.23       25.4   28.58     31.75      34.93        38.1           44.45      50.8         57.15          63.5         69.85   76.2

внутр.д. гайки   4.98       6.41      7.81       9.15       10.58          12        13.38   16.3     19.17      21.96  24.65     27.82      30.34       33.52          38.95      44.69       51.04          56.63       62.98   69.33

внутр.д. болта   4.79       6.21      7.58       8.89        10.3        11.69      13.04   15.93   18.76       21.5   24.12      27.3       29.73       32.91          38.22      43.88       50.23          55.71       62.06   68.41

сверло              5.1(2)    6.5(6)  7.9(8.0)    9.3(4)  10.70(75)  12.20(25)   13.5    16.5  19.25(50)  22.25     25    28.00(25)   30.75  33.75(34.00)  39.0(5)  45.00(25)    51.5             57            63      69.5

резьба-шаг      (3 1/4-4)   3 1/2-4   (3 3/4-4)    4-4        Обозначается на инструменте

внешн.д.            82.55        88.9       95.25     101.6    “ UNC + размер резьбы + шаг ”

внутр.д. гайки   75.68        82.03     88.38     94.73          или “ NC+размер+шаг ”

внутр.д. болта   74.76        81.11     87.46     93.81

сверло                  76            83           89        96_______________________________________________________________________________________________________________________________

Резьба дюймовая мелкошаговая унифицированная UNF  60, угол профиля 60 градусов

резьба-шаг        1/4-28  5/16-24  3/8-24  (7/16-20)  1/2-20  (9/16-18)  5/8-18  3/4-16  7/8-14    1-12   (1-14(UNS))  (1 1/8-12)  1 1/4-12  (1 3/8 -12)   1 1/2-12      Прим.: обозначается на инструменте

внешн.д.             6.35      7.94      9.53         -           12.7           -         15.88   19.05   22.23      25.4            -                   -          31.75          -                38.1    “UNF (NF)+размер+шаг”, соответствует

внутр.д. гайки    5.37      6.79      8.38         -          11.33          -         14.35   17.33   20.26      23.11          -                    -          29.46          -               35.81    резьбе стандарта SAE, резьбы в скобках

внутр.д. болта    5.24      6.64      8.23         -          11.14          -          14.14   17.1     20.0       22.8            -                    -          29.15          -               35.5        не входят в основной стандарт UNF,

сверло                5.4(5)   6.8(9)   8.4(5)      9.9       11.4(5)     12.9         14.5   17.5  20.25(40)  23.25        23.4               26.5       29.5         32.5              36     также обозначается  SAE, UNS (NS), USE___

Резьба дюймовая трубная цилиндрическая Витворта, угол профиля 55 градусов (называется также газовой)

резьба        1/8          1/4            3/8            1/2          (5/8)               3/4             (7/8)             1         (1 1/8)          1 1/4       (1 3/8)         1 1/2      (1 5/8)   1 3/4   1 3/4 англ.  1 3/4       (1 7/8)       2

внешн.д.  9.72(3)    13.16       16.66(7)    20.96(7)     22.92          26.44(6)         30.2          33.25       37.9            41.91       44.32        47.80(2)   51.33    51.99     53.97        54.99       57.02      59.61

внутр.д.   8.55(7)    11.45       14.95(6)    18.63(5)     20.59            24.12           27.88         30.29       34.94          38.95        41.36       44.85(6)   48.37    49.03     51.02        51.87       54.14    56.65(6)

шаг             28           19             19              14            14                14                 14              11           11               11            11             11            11        11          11             11            11           11

сверло      8.6(8)     11.5(8)     15.00(25)       19            21               24.5          28.00(25)  30.50(75)   35.0(5)      39.3(5)      41.5(7)      45.0(2)     48.5      49.5     51.1(5)         52          54.5         57

д. под р.  9.38(48)  12.74(86)  16.24(36)  20.50(64)  22.47(61)  25.97(26.11)  29.74(88)  32.75(92)  37.38(55)  41.36(53)  43.81(98)  47.20(37)                                           53.14(34)               59.01(21)

резьба       (2 1/4)           2 1/2           (2 3/4)                3             (3 1/4)         3 1/2           4        (4 1/2)      5            6                 Примечания: размер резьбы означает внутренний диаметр трубы,

внешн.д.  65.71(2)    75.18(76.23)     82.47         87.88(88.52)        -            100.33      113.03   125.73   138.43   163.83         на которой нарезана резьба; обозначается на инструменте “R+размер

внутр.д.   62.75(6)    72.23(73.27)     79.51         84.93(85.56)        -             97.37       110.07   122.77   135.47   160.87           в дюймах”, ”Rc+размер”, “BSP+размер” (British Standard of Piping),

шаг              11               11                  11                   11              11               11              11         11          11          11                                “G+размер” (Gas), “Труб.+размер” (ГОСТ)

сверло       63.0(1)     72.5(73.5)      78.9(80)          85.5(86)                         97.5(98)     110.5      123        136       161.5

д. под р.  65.13(33)    74.54(74)    80.92(81.12)     87.22(46)     93.32(56)   99.67(91)_________________________________________________________________________________________________

Коническая трубная резьба, угол профиля 55 градусов                                     Коническая дюймовая резьба  угол профиля 60 градусов

Диаметры                                     Длина резьбы                         Шаг                                                       Диаметры                                     Длина резьбы              Шаг

Номин.  В основной плоскости   Внутр. у торца  рабочая   от торца до         н/дюйм    мм                     Номин.  В основной плоскости  Внутр. у торца     Рабочая  От торца до   н/дюйм    мм

наружн. средн.  внутр.        трубы  D          L1        осн. пл. L2                                                                 наружн. средн.  внутр.        трубы D               L1     осн. пл. L2

1/8           9.73       9.15      8.57               8.27             9                4.5                   28       0.907                    1/16        7.9        7.14       6.39           6.14                  6.5          4.06              27         0.94

1/4          13.16     12.3      11.45             11.07           11                6.0                  19        1.34                      1/8       10.27      9.52       8.77            8.48                 7.0           4.57              27        0.94

3/8          16.66     15.8      14.95              14.58          12                6.0                  19        1.34                      1/4       13.27     12.44     11.31              11.0               9.5          5.08              18         1.41

1/2          20.96     19.79    18.63              18.16          15                7.5                  14        1.81                      3/8       17.06     15.93     14.8                14.42            10.5           6.1               18        1.41

3/4          26.44     25.28    24.12              23.52          17                9.5                  14        1.81                      1/2       21.22     19.77     18.32              17.81            13.5          8.13              14        1.81

1             33.25     31.77    30.29              29.61          19                 11                  11        2.31                      3/4       26.57     25.12     23.67              23.13            14.0          8.61              14        1.81

1 1/4       41.91     40.43    38.95              38.14          22                 13                  11        2.31                        1        33.23     31.46     29.69              29.06            17.5         10.16          11 1/2     2.21

1 1/2       47.81     46.33    44.87              43.97          23                 14                  11        2.31                     1 1/4     41.99     40.22     38.45              37.78            18.0         10.67          11 1/2     2.21

2             59.62     58.14    56.66              55.66          26                 16                  11        2.31                     1 1/2     44.05     46.29     44.52              43.85            18.5         10.67          11 1/2     2.21

2 1/2       75.19     73.71    72.23              71.07          30                18.5                11        2.31                        2        60.09     58.33     56.56              55.87              19          11.07          11 1/2     2.21

Обозначается по ГОСТу “ К ТРУБ+размер “                                                                                        Обозначается по ГОСТу  “ К+размер “

Размер конических резьб означает внутр. диаметр трубы; диам. размеры устанавливаются в основной плоскости, перпендикулярной оси и отстоящей от торца трубы на расстояние, указанное

в ГОСТе, шаг одинаков для всего соединения и измеряется вдоль оси резьбы, для обеих резьб конусность 1:16, угол уклона конуса 1 гр., 47 мин., 24 сек.